﻿# 全屋智能 AI 系统｜架构技术方案（合并定稿）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-10-22 |
| 状态 | 定稿（可开工） |
| 取代 | 《AI-LLM全屋智能管家｜正式产品级架构技术方案（标准分层版）》<br>《最终定稿｜Electron+OpenClaw+HomeHub+HA 全屋智能AI系统 完整开发计划》 |
| 架构原则 | 五层架构保持不变，本文只明确每层内部实现与接口契约 |

# 0. 本文与旧文档的关系

两份旧文档内容重合约 90%，且存在互相矛盾的约束（见 10.1）。本文做三件事：

1. 合并为唯一源文件，旧文档归档，不再维护；

2. 架构层级一字不改，冲突全部在"层内实现约束"里消解；

3. 补齐可直接开工的部分：接口契约、数据模型、协议信封、里程碑验收标准。

## 0.1 主要变更摘要

| 旧文档写法 | 本文写法 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Electron 是"唯一用户入口"，同时支持网页/小程序内嵌 | 一期只有桌面客户端；网页/消息通道只留接口，不实现 | "唯一入口"与"内嵌网页"矛盾，且多入口会改变鉴权模型 |
| OpenClaw 有"无设备权限"，又可"原生操作文件/shell" | 保留电脑操控能力，但默认关闭 + 跑在沙箱容器 + 出网白名单 | Agent 能跑 shell 就能绕过一切分层，权限隔离必须落在进程与凭据上 |
| 传感器事件 → LLM 实时决策（唯一路径） | 保留该链路，但强制加去抖合并/频率上限/预算上限/防环四件套 | 人体传感器一小时可触发数十次，无约束会造成费用与延迟失控 |
| 注册所有设备 Schema 给 LLM | 常驻 35 个语义工具 + 长尾检索式下发 + 高频指令确定性直通 | 200+ 实体全量注入约 15k–30k tokens/轮，且降低选对率 |
| HomeHub 一期做全套（含 RAG、ASR/TTS） | 一期只做策略代理 + 工具层 + 审计 + 事件总线，RAG/语音后置 | 语音已定后置；RAG 需真实使用数据才能设计 |
| Electron↔OpenClaw 用"ACP 协议" | 自定义消息信封（SSE 优先，WS 兜底），不假定 ACP | ACP 是编辑器与 Agent 的 stdio 协议，与 Electron 远程客户端不是一回事 |
| 高危操作靠"操作分级" | 一期靠系统提示词 + 一份硬拒绝清单（保险丝） | 已确认不做分级体系，但概率性约束不能替代确定性拒绝 |
| 7 阶段 24 天产品级上线 | 8 个里程碑，每期有明确验收，不设总工期承诺 | 原排期严重低估设备入网与联调成本 |

# 1. 目标与非目标

## 1.1 目标

• 自然语言控制全屋设备，支持多步任务与模糊指令；

• 主动自动化：传感器事件可触发 AI 决策（频率可配、可开关）；

• 分层安全可控：AI 内核不持有设备凭据，所有设备操作经中枢鉴权与审计；

• 跨端可扩展：一期桌面客户端，二期网页/移动端复用同一后端；

• 可交付：SaaS 化代码结构 + 一客户一盒子部署。

## 1.2 非目标（一期明确不做）

• 不做设备驱动与协议栈（复用 HomeAssistant）；

• 不做本地大模型（LLM 走云端 API，provider 可配置）；

• 不做一台机器服务多个家庭的共享部署（HA 一个实例对应一套物理家庭）；

• 不做语音（ASR/TTS 后置）；

• 不做多租户计费、注册、找回密码。

# 2. 架构总览

## 2.1 五层结构（保持不变）

交互展示层 → AI-Agent内核层 → 智能中枢层 → IoT执行层 → 物理设备层

Electron客户端 → OpenClaw(Harness) → HomeHub → HomeAssistant → 全屋IoT设备

| 层 | 命名 | 职责 | 绝对不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 交互展示层（Electron 客户端） | 呈现、输入、流式渲染、工具过程可视化 | 不推理、不调设备、不存密钥 |
| L2 | AI-Agent 内核层（OpenClaw Gateway + Harness） | 会话管理、推理循环、任务拆解、工具编排 | 不直连 HA、不持有设备 token、不改源码扩展 |
| L3 | 智能中枢层（HomeHub） | 唯一业务安全层：工具实现、策略鉴权、审计、事件调度、设备适配 | 不推理、不直连前端、不管电脑操控 |
| L4 | IoT 执行层（HomeAssistant） | 设备接入、协议解析、指令下发、状态上报 | 无业务、无 AI、无权限逻辑 |
| L5 | 物理设备层 | 全屋 IoT 终端 | — |

## 2.2 拓扑图

┌─ L1 交互展示层 ─────────────────────────────────────────────┐

│  Electron + Vue3  (会话列表 / 对话流 / 设备面板 / 场景页)      │

└───────────────┬──────────────────────────────────────────┘

│  HTTPS + SSE (自定义信封, 仅 UI)

┌───────────────▼─ L2 AI-Agent 内核层 ───────────────────────┐

│  OpenClaw Gateway + Harness  · 容器沙箱 · 出网白名单         │

│  ├─ 推理循环 / 会话 / 流式                                   │

│  ├─ MCP 客户端 ──┐                                          │

│  └─ 电脑操控(默认关闭, 仅限沙箱工作目录)                       │

└─────────────────┼──────────────────────────────────────────┘

│  MCP (JSON-RPC over stdio/HTTP)

┌─────────────────▼─ L3 智能中枢层 ──────────────────────────┐

│  HomeHub (TypeScript / Fastify)                            │

│  ├─ ToolHub (MCP Server)   语义工具 + search_tools 元工具    │

│  ├─ Policy   实体白名单 / 频率 / 预算 / 硬拒绝清单            │

│  ├─ Audit    全量操作留痕 (who/what/why/result/trace_id)     │

│  ├─ EventBus 去抖合并 / 防环 / 规则规则引擎                  │

│  ├─ Sessions 会话与消息持久化                                │

│  └─ DeviceAdapter 接口 ──► MockAdapter | HaAdapter          │

└─────────────────┬──────────────────────────────────────────┘

│  REST + WebSocket

┌─────────────────▼─ L4 IoT 执行层 ──────────────────────────┐

│  HomeAssistant (Docker)  ·  设备驱动 / 协议 / 状态 / 事件    │

└─────────────────┬──────────────────────────────────────────┘

│  Zigbee / Matter / WiFi / BLE

┌─────────────────▼─ L5 物理设备层 ──────────────────────────┐

│  灯 / 窗帘 / 空调 / 地暖 / 传感器 / 插座 / 家电             │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

注：MCP 传输与 HTTP 工具调用同属 L2→L3 通道，实现上可二选一，协议语义一致。

## 2.3 八条硬约束

| # | 约束 | 落点 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 单向依赖：上层调下层，下层只以事件回调上层 | 全部 |
| C2 | 设备凭据只存在于 HomeHub，L1/L2 永不持有 | HomeHub 配置 |
| C3 | OpenClaw 只通过配置文件 + MCP 使用，不 fork、不 import 内部模块、不改源码 | 仓库依赖规则 |
| C4 | OpenClaw 进程跑在容器内，出网白名单，禁止访问 HA 与 HomeHub 管理端口 | 部署 |
| C5 | 客户端只认「网关地址 + 消息信封」，不直连 HomeHub / HA / LLM 厂商 | 客户端 |
| C6 | 任何设备操作必须经 HomeHub，且留审计 | HomeHub |
| C7 | 所有数据表带 home_id，所有查询带 home_id | 数据层 |
| C8 | 高频指令走确定性直通，不消耗模型调用 | ToolHub |

# 3. 分层设计

## 3.1 L1 交互展示层｜Electron 客户端

定位：纯视图容器，零业务逻辑、零设备权限。

技术栈

| 项 | 选型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Vue 3 + Vite + TypeScript | 与旧文档一致 |
| UI | shadcn-vue + Tailwind CSS | 卡片化消息流/代码块/折叠面板适配度高 |
| 状态 | Pinia（本地 UI 态）+ TanStack Query（服务端态） | 流式增量走独立 reducer，不进全局 store |
| 渲染 | markdown-it + Shiki | 代码高亮、主题切换 |
| 列表 | 虚拟滚动（vue-virtual-scroller） | 长会话必备 |
| 桌面壳 | Electron | 主进程仅做三件事：窗口、sidecar 拉起、更新 |
| 协议 | SSE 优先，WS 兜底 | 上行只有"发消息/取消"，SSE 足够 |

三个页面（一期）

1. 对话页：会话列表 + 消息流 + 流式输出 + 工具调用卡片 + 停止生成；

2. 设备面板：按房间分组、在线/离线态、实时状态、快捷控制；

3. 场景页：场景列表、一键执行、执行结果反馈。

硬规则

• UI 层禁止 import electron，全部经 src/platform/ 适配层（将来换 Tauri 只改此目录）；

• 禁止在客户端存放任何 API Key / HA Token；

• webContents 禁止 will-navigate 到外部 URL；setPermissionRequestHandler 默认拒绝；

• 内嵌 WebView 必须 contextIsolation: true + sandbox: true + CSP + URL 白名单。

备选方案（工期紧时）

设备面板可改为内嵌 HomeAssistant 仪表盘（iframe + 专用受限用户），可节省 2–3 周；但必须处理：iframe 的 CSP 放行、HA 侧独立账号与权限、以及"面板风格不统一"的体验问题。一期按自研面板执行，此方案作为 M1 延期时的降级选项。

性能要求

• 流式分片按 requestAnimationFrame 批量合并渲染，避免每个 token 一次 patch；

• 消息超过 500 条启用虚拟滚动 + 历史分页（GET /v1/sessions/{id}/messages?before=）；

• 单会话连续 20 轮对话不掉帧。

## 3.2 L2 AI-Agent 内核层｜OpenClaw Gateway + Harness

定位：唯一负责思考与决策的层（不定稿其内部实现细节，只锁定接入方式）。

接入方式（C3 约束）

| 接触面 | 用途 | 允许 |
| --- | --- | --- |
| 配置文件 | 模型、网关、通道、沙箱、工具开关 | ✅ |
| MCP 客户端 | 连接 HomeHub 的 ToolHub | ✅ |
| 网关对外 API | 客户端收发消息、会话管理 | ✅ |
| 源码/内部模块 | 改推理循环、加私有钩子 | ❌ 禁止 |

能力裁剪

• 电脑操控（文件/代码/shell）：保留，但默认关闭，需在设置中显式开启，且只作用于挂载的沙箱工作目录；

• 浏览器/无关内置工具：默认关闭，减少工具选择噪音；

• 每 home 一个 workspace 目录，每 session 一个上下文，禁止跨会话共享记忆。

沙箱（C4）

• 独立容器，非 root，只挂载 workspaces/{home_id}；

• 出网白名单：仅允许 LLM API 域名 + 局域网内 HomeHub 端口；

• 显式拒绝：HA 的 8123 端口、HomeHub 管理端口、宿主网络；

• 资源限制：CPU/内存/磁盘上限，防失控。

记忆策略（一期最小集）

| 类型 | 载体 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| 单轮上下文 | L2 会话上下文 | 单次 run |
| 会话历史 | HomeHub sessions 表（L2 可读） | 长期，可删 |
| 用户偏好（如"我喜欢暖光"） | HomeHub preferences 表 | 长期，显式可查改 |
| 家庭知识库（户型、设备位置、作息） | rag 模块 | ⏳ 二期 |

约束：记忆必须可查、可改、可删。禁止把偏好做成不可见的隐式向量记忆——用户看不到的东西，出错时无法纠正。一期不做自动记忆抽取，偏好由用户显式设定或经确认后写入。

待验证项（M4 前必须确认）

• [ ] 网关对外 API 的具体形态（HTTP/WS？消息 schema？）

• [ ] MCP 客户端能力：是否支持 tools/list 动态变化、是否支持在单轮内重新拉取

• [ ] 流式事件粒度：是否输出工具调用中间态（start/args/result）

• [ ] 取消语义：能否中途 abort 正在执行的工具调用

• [ ] 多会话并行：同一进程是否支持并发 run

以上任一项不满足，降级方案：L2 换成自研薄循环（Vercel AI SDK），客户端与 HomeHub 契约不变。

## 3.3 L3 智能中枢层｜HomeHub

定位：唯一业务安全层，也是唯一持有设备凭据的进程。

技术栈：TypeScript + Fastify + SQLite(WAL) + Drizzle ORM。

模块划分（一期）

| 模块 | 职责 | 一期是否做 |
| --- | --- | --- |
| toolhub | MCP Server：暴露语义工具、search_tools 元工具、参数校验 | ✅ |
| policy | 实体白名单、频率上限、预算上限、硬拒绝清单 | ✅ |
| audit | 全量操作留痕，可查询、可导出 | ✅ |
| eventbus | 事件接收、去抖合并、防环、规则引擎 | ✅ |
| sessions | 会话与消息持久化（供客户端多端复用） | ✅ |
| adapter | DeviceAdapter 接口 + MockAdapter / HaAdapter | ✅（HA 待定） |
| automation | 主动自动化编排、频率与预算约束 | ✅ |
| rag | 家庭知识库 | ⏳ 二期 |
| voice | ASR/TTS 流水线 | ⏳ 二期 |

单机多首页面（为 SaaS 留结构）

HomeRuntime 工厂：home_id → { adapter, policy, eventbus, toolhub, config }

一期只实例化一个 home，但所有模块按 home 注入，禁止全局单例。

## 3.4 L4 IoT 执行层｜HomeAssistant

定位：纯执行底座。HomeHub 是它唯一调用方。

适配器接口（一期唯一契约）

export interface DeviceAdapter {

listEntities(homeId: string): Promise<Entity[]>;

getState(entityId: string): Promise<EntityState>;

callService(cmd: ServiceCommand): Promise<ServiceResult>;   // 带幂等键

subscribeEvents(homeId: string, cb: (e: DeviceEvent) => void): Promise<Unsubscribe>;

healthCheck(): Promise<{ ok: boolean; detail?: string }>;

}

MockAdapter（一期顶上，HA 未就绪不阻塞）

• 内置 12 个虚拟实体：3 个房间 × （主灯、氛围灯、窗帘、温湿度）；

• 状态可持久化，callService 真实改变状态并产生事件（用于验证防环与去抖）；

• 提供 POST /_mock/inject-event 用于注入传感器事件，模拟真实触发。

HaAdapter（二期接入）

• 读取：REST /api/states、/api/services/{domain}/{service}；

• 事件：WebSocket subscribe_events；

• 凭据：long-lived token 仅存 HomeHub 侧配置，永不下发；

• 注意：HA token 是全权凭据，无实体级 ACL，因此实体白名单必须在 HomeHub 实现。

实体命名规范（现在就定）

light.living_room_ceiling

sensor.bedroom_temperature

cover.study_curtain

• 分组只用 HA 的 area 与 label，不靠名字前缀猜测；

• 显示名（中文）与实体 ID 分离，显示名可随时改。

## 3.5 L5 物理设备层

灯、开关、窗帘、空调、地暖、新风、传感器（人体存在/温湿度/门窗/水浸）、插座、家电。

商用合规提示：HomeAssistant Core 为 Apache-2.0，可商用；但 zigbee2mqtt 为 GPL-3.0，随硬件出货需履行源码提供义务；HACS 中部分第三方集成无明确许可，商用前需逐个核查。

# 4. 工具层设计（Tool Search）

## 4.1 为什么不能全量注入

200–400 个实体 × 每个 ~60–80 tokens（name + description + schema）≈ 15k–30k tokens/轮。后果：成本线性上涨、prompt cache 失效、模型选错实体概率显著上升、延迟增加。

## 4.2 三层结构

L0  确定性直通   高频槽位指令（开/关/亮度/温度）→ 不进 LLM

L1  常驻语义工具 35 个（房间 × 设备类）→ 稳定命中 prompt cache

L2  检索式长尾   embedding + BM25 混合检索 → top-8 动态注入

L0 确定性直通

• 覆盖：开灯 / 关灯 / 调到 N% / 空调 N 度 / 开窗帘 / 全部关闭 / 某房间某设备开关

• 实现：规则匹配 + 槽位填充（房间词典、设备词典、数值、单位），命中即调用 callService；

• 未命中则升级到 L1/L2 走模型；

• 收益：吃掉 30–40% 流量，延迟 <100ms，成本 0，行为 100% 可复现。

L1 常驻语义工具（一期 35 个）

按"房间 + 设备类"聚合，而非按实体：

| 类别 | 工具 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯 | set_room_light(room, level, color_temp?) / get_room_light(room) | 2 |  |
| 窗帘 | set_cover(room, position) / get_cover(room) | 2 |  |
| 空调 | set_climate(room, temp, mode?, fan?) / get_climate(room) | 2 |  |
| 地暖/新风 | set_floor_heat(room, on, temp?) / set_fan(room, on, level?) | 2 |  |
| 环境 | get_room_climate(room) / get_home_environment() | 2 |  |
| 安防/门 | get_security_status() / get_presence(room?) | 2 |  |
| 场景 | list_scenes() / run_scene(name) | 2 |  |
| 设备查询 | list_devices(room?, type?) / get_device_state(entity_id) | 2 |  |
| 传感器 | query_sensors(type?, room?, since?) | 1 |  |
| 媒体 | set_media(room, action) | 1 |  |
| 规则 | list_automations() / enable_automation(id, on) | 2 |  |
| 其他设备 | `set_plug(room | name, on) / get_energy_usage(scope?)` | 2 |
| 上下文 | get_home_summary() | 1 |  |
| 元工具 | search_tools(query, limit=8) / call_tool(name, args) | 2 |  |

合计约 26–35 个，schema 总控 ≤2k tokens。

L2 检索式长尾

• 注册表存全部设备专属能力（扫地机、新风模式、影音、晾衣架等）；

• 检索：embedding(query) · embedding(tool) + BM25 关键词，加权合并取 top-8；

• 注入方式（二选一，不改 OpenClaw 源码）：

• 首选：ToolHub 的 tools/list 按会话上下文只返回被选中的工具（MCP 协议允许 tools/list 每次返回不同集合）；

• 备选：search_tools 元工具由模型主动调用，返回候选 schema 后再 call_tool。

• 缓存：按 session_id 缓存命中集合（TTL 5 分钟），避免 prompt cache 反复失效。

## 4.3 工具描述撰写规范

• 描述写"什么时候用"，不写"这个工具是什么"；

• 每个工具有唯一主语（房间/设备类），避免模型在相似工具间犹豫；

• 参数用枚举而非自由文本（room: "客厅" | "主卧" | ... 从配置生成）；

• 工具名动宾结构：set_room_light 优于 light_control。

## 4.4 评测（工具搜索的验收）

• 建立 100 条真实口语指令评测集，标注期望工具 + 期望参数；

• 指标：recall@8 ≥ 0.95、工具选择准确率、参数正确率、端到端成功率；

• 每次改工具描述、改检索策略、换模型，CI 必须跑回归。

# 5. 接口契约

## 5.1 客户端 ↔ OpenClaw（消息信封）

// 客户端 → 网关

{ "v": 1, "type": "user.message",

"id": "c_01H...", "session_id": "s_01H...",

"ts": 1761091200,

"payload": { "text": "把客厅灯调到30%暖光", "attachments": [] } }

// 网关 → 客户端（流式分片）

{ "v": 1, "type": "assistant.delta",

"id": "a_01H...", "reply_to": "c_01H...",

"seq": 12, "payload": { "text": "好的，" } }

// 工具调用中间态（客户端必须能渲染）

{ "v": 1, "type": "tool.start",

"id": "t_01H...", "payload": { "tool": "set_room_light",

"args": { "room": "客厅", "level": 30 }, "summary": "客厅灯 → 30%" } }

{ "v": 1, "type": "tool.result",

"id": "t_01H...", "payload": { "ok": true, "elapsed_ms": 240 } }

// 控制类

{ "v": 1, "type": "run.cancel",  "payload": { "target": "a_01H..." } }

{ "v": 1, "type": "error",       "payload": { "code": "UPSTREAM_TIMEOUT",

"message": "模型响应超时", "retryable": true } }

约定

• 每个 assistant.delta 带 seq，客户端据此去重与排序（重连补发必需）；

• reply_to 关联用户消息，支持并发多轮；

• 所有信封带 v（协议版本），破坏性变更必须升版本；

• 断线重连：客户端带 last_seq 重连，缺片则走 GET /v1/messages?after= 补齐。

## 5.2 客户端 ↔ HomeHub（仅面板与场景，不经 OpenClaw）

GET  /v1/entities?room=&type=            → Entity[]

GET  /v1/entities/{id}                   → Entity

POST /v1/entities/{id}/command           → { ok, state }   # 面板手动控制

GET  /v1/scenes                          → Scene[]

POST /v1/scenes/{id}/run                 → { ok, results[] }

GET  /v1/sessions                        → Session[]

GET  /v1/sessions/{id}/messages?before=  → Message[]       # 分页

GET  /v1/audit?from=&to=&entity=         → AuditEntry[]

GET  /v1/health                          → { ok, adapter, llm, gateway }

注意：客户端访问 HomeHub 用的是用户会话票据；AI 访问 HomeHub 用的是 MCP 服务票据。两套凭据不同权限，不可混用。

## 5.3 数据结构

// Entity

{ "id": "light.living_room_ceiling", "home_id": "h_01H...",

"name": "客厅主灯", "room": "客厅", "type": "light",

"capabilities": ["on_off", "brightness", "color_temp"],

"state": { "on": true, "brightness": 80, "color_temp": 3000 },

"available": true, "updated_at": 1761091200 }

// ServiceCommand

{ "idempotency_key": "uuid", "home_id": "h_...", "entity_id": "light...",

"service": "turn_on", "data": { "brightness_pct": 30 },

"origin": "ai | user | rule", "trace_id": "tr_...", "timeout_ms": 5000 }

// DeviceEvent

{ "id": "e_...", "home_id": "h_...", "entity_id": "binary_sensor...",

"kind": "state_changed", "old": "off", "new": "on",

"origin": "device | ai | user | rule", "ts": 1761091200 }

// AuditEntry

{ "trace_id": "tr_...", "home_id": "h_...", "actor": "ai:openclaw | user:u_...",

"action": "entity.command", "target": "light...",

"params": { "brightness_pct": 30 }, "decision": "allow | deny",

"reason": "policy_whitelist | hard_deny | budget_exceeded",

"result": "ok | error", "elapsed_ms": 240, "ts": 1761091200 }

# 6. 主动自动化

## 6.1 链路（按定稿）

设备/传感器状态变化 → HA 事件 → HomeHub EventBus

→ 去抖合并 → 频率/预算校验 → 防环判定 → 推 OpenClaw

→ Harness 组装上下文 → 云端 LLM 推理 → 工具调用

→ HomeHub 鉴权 → HA 执行 → 审计 + 通知客户端

## 6.2 四件套（全部为配置项，必须实现）

| 机制 | 规则 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 开关 | 全局开关 + 按规则/按房间单独开关 | 全局开，规则默认关 |
| 去抖 + 合并 | 同一实体 N 秒内多次事件合并为一次 | 10s |
| 频率上限 | 每实体/每房间/每小时触发数 + 全局每小时上限 | 房间 6/h，全局 60/h |
| 预算上限 | 每日 token / 费用封顶，超限降级（转规则或静默）并告警 | 日预算可配 |
| 防环 | origin=ai 引发的事件不再触发 AI（可选：允许同 trace 内 1 跳） | 硬阻断 |

## 6.3 去抖算法（推荐实现）

// 每次事件进入：

// 1) 若 origin ∈ {ai, rule} → 直接丢弃（防环）

// 2) 若 (entity_id, attr) 在窗口内有待发任务 → 更新终值，不新建

// 3) 窗口结束 → 提交一次推理请求（携带 first_event / last_event / final_value）

为什么必须记录 `first_event`：LLM 判断"有人进来了"需要知道持续时长，只看终值会丢失"进来了多久"这个关键信息。

## 6.4 规则引擎（与 LLM 并存）

即使采用 LLM 实时闭环，确定性规则仍需存在，因为：

• 断网时系统必须仍能执行基本自动化；

• 高频重复场景（人来开灯）不应该每次都花一次模型调用；

• 用户需要"可预期"的行为。

规则格式（一期最小集）：

{ "id": "auto_01H", "home_id": "h_...", "enabled": true,

"when": { "entity": "binary_sensor.living_room_presence", "to": "on",

"for_seconds": 3 },

"then": [{ "action": "entity.command", "entity": "light.living_room_ceiling",

"service": "turn_on", "data": { "brightness_pct": 30 } }],

"cooldown_seconds": 300, "origin": "rule" }

二期：允许 LLM 把对话中的自然语言"翻译成规则"并落库（作者态），经用户确认后生效。

# 7. 安全设计

## 7.1 信任边界（核心）

| 边界 | 手段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L1 ↔ L2 | 用户会话票据 | 客户端不持有任何设备凭据 |
| L2 ↔ L3 | MCP 服务票据 + 实体白名单 | AI 即使被提示词注入，也只能调用白名单内工具 |
| L3 ↔ L4 | HA long-lived token（仅 HomeHub 持有） | HA token 全权，故 ACL 必须在 L3 实现 |
| L2 容器 ↔ 宿主 | 沙箱 + 出网白名单 + 目录挂载限制 | 防止 shell 能力绕过分层 |

## 7.2 一期安全措施

| 措施 | 一期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实体白名单 | ✅ | 非白名单实体，工具调用直接拒绝 |
| 服务白名单 | ✅ | 仅允许 turn_on/turn_off/set_* 等，禁止 reload 类管理服务 |
| 硬拒绝清单（保险丝） | ✅ | 3–5 项：门锁、燃气阀、总闸、地暖最高档。命中即拒，不进模型判断 |
| 提示词强化 | ✅ | 系统提示词声明禁止操作范围与需确认场景 |
| 审计 | ✅ | 全量工具调用与手动操作 |
| 危级分级 + 二次确认 | ❌ | 已确认一期不做，标注为已知风险 |
| 沙箱隔离 | ✅ | 容器 + 出网白名单 |
| 速率限制 | ✅ | 客户端 API 与 MCP 各自限流 |

已知风险（接受）：一期无高危操作二次确认，依赖提示词判断。缓解手段为硬拒绝清单。若日后接入门锁/燃气类设备，必须升级为危级分级。

## 7.3 提示词注入防护

• 设备返回内容、网页内容、用户上传文本，一律视为不可信数据，不得拼接进系统提示词；

• 工具返回值仅作数据，明确包裹（<tool_result> 且声明为数据）；

• 禁止 L2 读取环境变量中的令牌；

• 家居工具不接受 URL 或任意脚本参数。

# 8. 里程碑

开发顺序：按层推进，客户端优先（已定）。每个里程碑必须有可演示产物与验收项。

## M0｜客户端骨架 + 契约冻结（约 1 周）

为什么先做客户端：先立住 UI 与协议，后续每层接入时都有消费者验证，避免契约设计完无人使用。

但必须有一道护栏：客户端不允许自己造后端。同期产出契约文件 + Mock 服务：

• packages/contracts/：TypeScript 类型 + JSON Schema（envelope、Entity、Scene、AuditEntry）；

• apps/mock-server：实现 §5.1 与 §5.2 全部接口，返回假数据、假流式（按 30ms 分片）、假工具调用（含 800ms 延迟模拟）。

产出：Electron 客户端可安装运行；三页骨架；与 mock-server 完整联调。

验收：

• [ ] 连续对话 20 轮不卡顿，流式渲染无丢字

• [ ] 工具调用卡片能显示 start → result 两态

• [ ] 断网 30s 后恢复，消息不丢（last_seq 补齐生效）

• [ ] 设备面板显示 12 个 Mock 实体，含 1 个离线态

• [ ] 场景页可执行，有结果反馈

## M1｜HomeHub 骨架 + 适配器 + 数据模型（约 1.5 周）

产出：Fastify 服务、SQLite + 迁移、DeviceAdapter + MockAdapter、/v1/entities /v1/scenes /v1/health 真实实现。

验收：

• [ ] 客户端把 mock-server 换成真实 HomeHub，前端一行不改

• [ ] 手动控制设备后状态变化能实时推送到面板

• [ ] 数据表全部含 home_id

## M2｜ToolHub + 审计 + 策略（约 1.5 周）

产出：MCP Server（35 个语义工具 + search_tools）、参数校验、白名单、审计、幂等键、超时重试、死信。

验收：

• [ ] 非白名单实体调用被拒且留审计

• [ ] 幂等键重复提交不重复执行

• [ ] 工具 schema 总 token ≤ 2k

• [ ] 审计可按 trace_id 串起一次完整请求

## M3｜事件总线 + 规则引擎 + 主动自动化（约 2 周）

产出：事件订阅、去抖合并、防环、频率/预算上限、规则执行、事件推送上游。

验收：

• [ ] POST /_mock/inject-event 连发 20 次，10s 内只产生 1 次推理请求

• [ ] AI 动作引发的状态变化不触发新的 AI 推理（防环生效）

• [ ] 超过频率上限时拒绝并留审计

• [ ] 关闭 LLM 后规则引擎仍能执行

## M4｜接入 OpenClaw 与真实 LLM（约 2 周）

前置：完成 §3.2「待验证项」清单。

产出：OpenClaw 容器化部署、MCP 接入、模型配置、沙箱与白名单、search_tools 动态工具集。

验收：

• [ ] 自然语言"把客厅灯调到30%暖光"端到端成功

• [ ] 多步指令"打开客厅灯并把空调调到26度"两个工具都调用成功

• [ ] 取消生成能中断进行中的工具调用

• [ ] 工具集按会话动态变化，客户端无感知

• [ ] 100 条评测集 recall@8 ≥ 0.95

## M5｜接入真实 HA（HA 就绪后）

产出：HaAdapter、实体同步、事件订阅、可用性检测。

验收：

• [ ] 真实设备控制成功率 ≥ 99%（100 次）

• [ ] 设备离线时面板正确显示且指令返回明确错误

• [ ] HA 重启后自动重连并补齐状态

## M6｜稳定性与交付（约 1.5 周）

产出：异常重连、降级策略、日志与告警、安装包、开机自启、远程升级通道。

验收：

• [ ] 断网/断 LLM/断 HA 三种故障下均有明确用户提示且不崩溃

• [ ] 安装包可交付，体积与启动时间达标

• [ ] 远程升级可灰度、可回滚

# 9. 部署形态

## 9.1 形态一：单机一体化（开发 / 自用）

一台主机运行全部服务：

同一台机器（Windows + WSL2 或 Linux）

├─ Electron 客户端

├─ OpenClaw（容器）

├─ HomeHub

└─ HomeAssistant（Docker）

• 优点：零网络配置，调试最快；

• 缺点：服务随客户端关闭而中断，不能多端访问。

开发期注意：Windows 上 Docker Desktop 直通 USB Zigbee 协调器极不稳定，开发建议 WSL2 + Docker，生产建议独立小主机或 HA OS。

## 9.2 形态二：一客户一盒子（商用交付形态）

客户局域网

├─ 边缘盒子（7×24 常驻）

│   ├─ OpenClaw（容器）

│   ├─ HomeHub

│   └─ HomeAssistant（Docker / HA OS，USB 协调器物理直连）

└─ 终端设备

├─ 桌面客户端（Electron）

└─ 手机浏览器 / 后续小程序（二期）

• 服务常驻，客户端可关；多端访问同一后端；

• 一台盒子 = 一套物理家庭（HA 一个实例只能对应一个家庭，Zigbee/Matter 设备也绑定本机协调器）；

• 因此"SaaS 多租户"落在代码结构（home_id 贯穿）与统一运维上，而非共享部署。

## 9.3 远程访问（待定，M6 前定）

单机部署意味着服务在客户局域网内，远程使用需三选一：

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 组网（Tailscale / ZeroTier） | 实现最快、无需公网 | 需在客户端装组网组件 |
| 隧道（Cloudflare Tunnel / frp） | 免公网 IP | 依赖第三方，需评估数据合规 |
| 自建中继 | 完全可控 | 需公网服务器与运维成本 |

无论哪种，客户端票据与 MCP 服务票据必须分离，远程暴露的只有客户端入口，绝不暴露 HA。

## 9.4 升级与运维

• 一客户一盒子 → 必须能远程推版本，否则一次故障就要上门；

• 镜像打标签，支持灰度（按 home_id 分批）与回滚；

• 启动自检：GET /v1/health 汇总 adapter / llm / gateway 三路状态，客户端首屏展示；

• 日志落盘 + 轮转（按天，保留 14 天），异常上报可选。

# 10. 附录

## 10.1 旧文档矛盾清单（本文已消解）

| # | 矛盾 | 本文处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | L2"无设备权限" vs "原生 shell/文件操作" | 保留电脑操控但默认关闭 + 沙箱 + 出网白名单 |
| 2 | "唯一用户入口" vs "内嵌网页/H5/小程序" | 一期仅桌面；网页/消息只留接口 |
| 3 | 会话管理同时写在 Gateway 与 Harness | 统一归 L2 整体，不细分内部归属 |
| 4 | "架构永久不变" | 改为"层级不变、层内可演进" |
| 5 | "ACP + WebSocket" | 改为自定义信封，不假定 ACP |
| 6 | "无需 MCP" vs 工具扩展需求 | 明确 MCP 为唯一扩展通道 |
| 7 | 24 天产品级上线 | 改为 8 个里程碑，按验收推进 |
| 8 | 两份文档重合约 90% | 合并为本文，旧文归档 |

## 10.2 决策记录（ADR）

| 编号 | 决策 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | 五层架构不变 | 用户要求；层内可实现约束解决安全问题 |
| ADR-02 | 客户端 Vue3 + Vite + TS + Electron | 全项目 TS 单语言；UI 经 platform/ 可迁移 Tauri |
| ADR-03 | OpenClaw 仅经配置 + MCP 接入，不改源码 | 用户约束；避免绑定不稳定内部 API |
| ADR-04 | HomeHub 用 TypeScript/Fastify | 与 L2 共享 MCP 与类型生态；难点在语义层而非语言 |
| ADR-05 | LLM provider 抽象，无硬编码模型名 | 模型半年一换，避免技术债 |
| ADR-06 | 工具搜索三层（L0 直通 / L1 常驻 / L2 检索） | 全量注入 15k–30k tokens/轮不可承受 |
| ADR-07 | 主动自动化 LLM 实时闭环 + 四件套约束 | 用户要求；四件套防止费用/延迟/死循环失控 |
| ADR-08 | 一期不做高危分级，用硬拒绝清单兜底 | 用户要求；保险丝成本极低但拦得住最坏情况 |
| ADR-09 | SaaS 代码结构 + 一客户一盒子部署 | HA 一个实例对应一套物理家庭，共享部署在硬件层不可行 |
| ADR-10 | 账号仅管理员/成员两级 | 单机部署下足够；注册/找回密码二期 |
| ADR-11 | HA 用适配器隔离，一期 Mock | HA 未就绪；契约优先，避免阻塞 |
| ADR-12 | 先做客户端 | 用户要求；配套 mock-server + contracts 防止契约无消费者验证 |

## 10.3 待定项

| 项 | 状态 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| HomeAssistant 接入时间 | 待定 | 只影响 M5，不影响 M0–M4 |
| OpenClaw 网关协议细节 | 待验证 | 影响 M4，有降级方案（自研薄循环） |
| 远程访问方式（内网穿透/自建中继） | 待定 | 影响 M6 交付形态 |
| 语音方案（HA Assist / 自研） | 后置 | 二期 |

## 10.4 推荐仓库结构

homeclaw/

├─ apps/

│  ├─ desktop/          Electron 主进程 + 渲染进程入口

│  ├─ web/              Vue3 应用（desktop 复用同一份）

│  ├─ homehub/          Fastify 中枢服务

│  └─ mock-server/      M0 用假服务

├─ packages/

│  ├─ contracts/        协议与 DTO 类型 + JSON Schema（唯一真源）

│  ├─ ui/               共享组件

│  └─ eval/             100 条指令评测集与回归脚本

├─ deploy/

│  ├─ openclaw/         容器配置、出网白名单

│  └─ ha/               HomeAssistant 部署

└─ docs/

└─ ARCHITECTURE.md   本文

## 10.5 商用合规提示

• HomeAssistant Core：Apache-2.0，可商用；

• zigbee2mqtt：GPL-3.0，随硬件分发需提供源码；

• HACS 第三方集成：许可不统一，出货前逐个核查；

• 生成式 AI 服务在中国大陆需完成大模型服务/算法备案，并明确数据留存与出境策略；

• 产品命名不得使用 "Home Assistant" 商标。